ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие положения.

Проект планировки и проект межевания территории земельного участка площадью 70000,0 кв.м. с кадастровым номером 61:02:0600010:6971 расположенного в Большелогском сельском поселении выполнен с целью перевода из категории – «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» и разработан в соответствии с действующим нормативами и на основании:

- Распоряжения администрации Большелогского сельского поселения от 27.10.2015 г. № 311    «О подготовке документации по разработке проекта планировки  проекта межевания земельного участка площадью 70000,0 кв.м. расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район,в 3,8 км к северу, от центра п. Российский.

- Задания на разработку проекта планировки от 15.01.2015 г.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство». Планировка и застройка городских и сельских поселений». (Актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятия, сооружений и иных объектов ( редакция 2007 г)

- Нормативов градостроительного проектирования городских  и сельских округов  поселений. Ростовской области» от 25.12.2013 г. и в соответствии со схемой Генерального плана Большелогского сельского поселения, Правил землепользования и застройки Большелогского сельского поселения.

Проект планировки разработан на основе топографической съемки выполненной ООО «Облстройпроект» г. Ростов-на-Дону 2015 г., и представлен в виде топографических планов М 1:1000 на бумажных носителях и в электронном виде в программе ZWCAD.

Решения, принятые в проекте планировки, соответствуют требованиям экологических, санитарно- технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ.

  - Размещение участка, охватываемого проектом планировки в планировочной структуре Большелогского сельского поселения

Территория земельного участка имеет площадь 70000,00 кв.м. Земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600010: 6971 согласно Правилам землепользования и застройки Большелогского сельского  расположен в зоне развития производственно- коммунальной застройки (ПК-1) .Территория земельного участка расположена в северной засти территории Большелогского сельского поселения. Участок расположен за чертой населенного пункта и граничит: с юга и запада – муниципальная территория Большелогского сельского поселения, с запада – земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600010:6972, с севера- земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600010:2323. Территория свободная от застройки. Подъезд к территории участка в настоящее время возможно осуществлять с ул. Фадеева с северо- восточной стороны участка.

1.2. Климат, ландшафт.

Проектируемый участок расположен в Большелогском сельском поселении, территория которого отнесена к климатическому району – III В.

Расчетная температура наружного воздуха (зимняя) – минус 18 оС.

Расчетная температура наружного воздуха летняя – плюс 28,8 оС.

Средняя температура отопительного периода – плюс 0,4 оС.

Продолжительность отопительного периода – 164 суток.

Расчетная зимняя температура воздуха -18 оС.

Снеговая нагрузка (нормативная) – 0,7 КПа (70 кгс/м2).

Снеговая нагрузка (расчетная) – 0,48 КПа (48 кгс/м2).

Снежный покров неустойчивый, средняя высота 15-20 см. Наибольшая глубина промерзания почвы – 60 см. Нормативная глубина промерзания грунтов – 90 см. Продолжительность безморозного периода – 181 день.

Сейсмичность района, согласно СНиП II-7-81* составляет 6 баллов.

Грунты – просадочные суглинки II типа просадочности (тип просадочности уточнится после проведения инженерно-геологических изысканий). Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III.

Грунтовые воды – ниже 20 м.

Преобладающее направление ветров – северо-восточное, максимальная скорость ветра зимой – 30 м/сек. Ветровая нормативная нагрузка – 0,38 КПа (38 кгс/м2).

Территория подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений, как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололед.

  - Современное состояние и использование территории.

В настоящее время категория земельного участка - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для выпаса скота и сенокошения.

Рельеф участка сложный - овраг, участок не огорожен, свободен от строений, на участке отсутствуют многолетние насаждения. Данная территория не затапливается. Земельный участок обременен охранными зонами транзитных коммуникаций и самими коммуникациями: ВЛ 6 кВ, ВЛ 10 кВ. С северной стороны территории по земельному участку проходит автодорога  и огибая территорию земельного участка она проходит по границе восточной стороны территории.

1.4 Улично-дорожная сеть.

Подъезд к территории участка возможен с северо- восточной стороны участка с улицы Фадеева.

1.5. Инженерное обеспечение.

Технические условия о возможности обеспечения предприятия инженерными коммуникациями необходимо получить у собственников коммуникаций.

1.5.1. Водоснабжение.

В связи с невозможностью подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, подачу воды для хозяйственно-бытовых нужд предприятия можно осуществлять из артезианской скважины.

Воду из артезианской скважины глубинным насосом возможно подавать в водонапорную башню, из которой вода будет направляться в централизованную систему водоснабжения предприятия. Обеспечение питьевых нужд работающих на предприятии людей осуществлять привозной бутилированной водой.

Для наружного пожаротушения зданий необходимо предусмотреть на территории предприятия пожарные резервуары или гидранты, обеспечивающие тушение пожара в течении трех часов. Забор из резервуаров и подачу ее к очагу пожара предлагается пожарным мотопомпами.

Производительность глубинного насоса, объем пожарных резервуаров, объем бака и высота водонапорной башни, определяются на последующих стадиях проектирования.

1.5.2. Водоотведение.

Централизованные сети водоотведения хозяйственно-бытовых стоков на данной территории отсутствуют, предполагается размещение локальных очистных сооружений.

Ливневая канализация отсутствует, ливнестоки отводятся по рельефу.

Перед отводом ливневых вод с производственных площадок необходимо произвести их очистку. Методы и способы очистки рассчитать на дальнейших этапах проектирования.

1.5.3. Санитарная очистка территории.

Санитарную очистку территории предусмотреть посредством сбора, вывоза и утилизации твердых хозяйственно-бытовых отходов на полигон ТБО. На территории участков расположить мобильные контейнеры.

1.5.4. Электроснабжение.

Расчет потребления предприятием ресурсов, необходимых для функционирования предприятия предлагается выполнить на последующих стадиях проектирования и получить технические условия на поставку электроэнергии для функционирования производства.

1.5.5. Газоснабжение.

Возможность подключения к сетям газоснабжения будет рассмотрена собственником коммуникаций после утверждения проекта планировки по заявке на присоединение к источнику питания предприятия при необходимости подключения к сетям газоснабжения.

1.5.6. Теплоснабжение.

Для отопления на территории предприятия потребуется только одно помещение- АБК. Для обогрева помещения АБК предлагается электрообогревы – конвекторы.

1.5.7. Телефонизация и радиофикация.

Для телефонизации предприятия предлагается использовать мобильную связь.

Радиофикацию предложено обеспечить через прием радиофидерных программ. Для установления стационарной оптико-волоконной точки необходимо получить технические условия.

2. Проектные предложения.

2.1. Архитектурно- планировочная организация территории.

Целью данной работы является обоснование возможности перевода данного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В связи со сложным рельефом- овраг, заказчик предусматривает вернуть землям продуктивность путем рекультивации земель с применением ТБО. Для этого необходимо разработать собственнику проект рекультивации земель с применением ТБО.

Ход рекультивации полигонов ТБО условно можно разделить на два этапа.

Первый, технический этап, включает в себя ряд строительных мероприятий, направленных на подготовку тела полигона ко второй, биологической стадии восстановления (возвращение грунтового покрова, посев трав, посадка зеленых насаждений).

Техническая рекультивация полигонов ТБО требует грамотного подхода. В ее ходе необходимо не только произвести стабильность захороненной массы мусора (уплотнить, разравнять, спланировать откосы, засыпать грунтом появившиеся провалы и трещины), но и произвести инженерную оснастку территории: организовать поверхностную изоляцию отходов, систему отвода ливневых и талых вод, дополнительный вывод загрязненных стоков из самого тела полигона, обеспечить сбор свалочного газа.

Согласно выписки из Правил Землепользования и застройки Большелогского сельского поселения № 621 от 26.03.2014 г. земельный участок с кадастровым номером 61:02:0600010:6971, расположенный по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в 3,8 км к северу от центра п. Российский размещен в территориальной зоне СХ-2. Зона сельскохозяйственных угодий.

На территории земельного участка предполагается разместить предприятие по коммунальному обслуживанию населения. На территории земельного участка предусматривается запроектировать следующие объекты: административное здание, мастерская для обслуживания спец. техники, бокс для ремонта спец. техники ( автомобилей), бок для хранения спец. техники ( автомобилей), складское здание (складирование инвентаря), площадка для отдыха и физкультурных упражнений работающих, открытая площадка для хранения спец техники, автостоянка для легкового автотранспорта сотрудников, контрольно- пропускной пункт, автостоянка для грузовой техники, место отдыха  (беседка).

2.2. Улично- дорожные сети

Проектное решение о возможности применения автомобильных дорог согласно генеральному плану Большелогского сельского поселения возможно: с западной стороны со стороны трассы М4Дон, с восточной стороны по направлению на г. Новочеркасск, и дорога параллельно ул. Фадеева.

Въезд на ул. Фадеева предусмотрен только легковым автотранспортом.

2.3. Озеленение

Организация системы зеленых насаждений предусматривается как комплекс мер, которые необходимы для улучшения микроклиматических условий, т. е. создания благоприятных возможностей для работников данного предприятия и клиентов производственной базы, повышение эстетических достоинств среды, снижение уровня солнечной радиации, снижение общего шумового фона, уменьшение количества пыли и повышение относительной влажности воздуха.

С северной стороны земельного участка красная линия проходит по лесонасаждению, в связи с этим предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений.

Озеленение участка предусмотреть как целостную и непрерывную систему озелененных пространств – на отведенных участках под озеленение территории, вдоль проездов.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения:

Деревья: туя восточная, биота восточная, ель голубая, сизая, сосна крымская, туя западная, береза бородавчатая и плакучая, дуб красный и черешчатый, ива плакучая, вавилонская, клен остролистный и Шведлера, клен серебристый, рассеченолистный, каштан конский, липа крупнолистная, орех черный, платан кленолистный, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный и другие.

Кустарники: барбарис обыкновенный, дерен кроваво-красный, калина «бульдонеж» и магония падуболистная, самшит вечнозеленый, скумпия, спирея Вангутта, снежноягодник белый, сирень, можжевельник, будлея и т. д.

Для вертикального озеленения: глициния китайская, виноград девичий пятилистоглавый, плющ обыкновенный, плетистые розы, клематисы.

Декоративные газоны:

а) райграс пастбищный — 40%, мятлик луговой	- 15%, тимофеевка — 15%, овсяница — 15%, овсяница тонколистая — 15%;

б) райграс пастбищный 	- 10%, мятлик луговой — 10%, овсяница красная — 30%, овсяница луговая - 50%.

Цветочные растения:

Астры, тегетис, бегония вечноцветущая, дельфиниум, ромашка, львиный зев, петуния, портулак, сальвия блестящая, виола, гвоздика турецкая, георгина однолетняя, нарциссы, тюльпаны, пионы, розы, рудбекия и др.

2.4. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

В целях создания комфортной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) предусмотреть безопасность путей движения и мест обслуживания.

Предусмотреть удобные пешеходные связи внутри проектируемой территории. Ширина пешеходных путей движения на территории производственной базы принята не менее 1,8 м, т. е. с учетом габаритов кресел-колясок МГН, при этом продольный уклон тротуаров, как правило, не превышает 5 %.

При последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать поперечный уклон 1 – 2 %, высоту бордюров пешеходных путей – не менее 0,05 м, высоту бортового камня в местах пересечения тротуаров с проездами, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – с превышением не более 0,04 м.

2.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 1

| № п,п | Наименование | Ед. изм. | По проекту планировки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории, в том числе: | м² | 66178 | 100,00% |
| 2 | -зона АБК и производства | м² | 13834,0 | 20,90 % |
| 3 | - зона открытых площадок | м² | 8697,0 | 13,14% |
| 4 | - территория парковок | м² | 4200,0 | 6,34 % |
| 5 | - территория озеленения | м² | 26247,0 | 39,66 % |
| 6 | - территория внутрихозяйственных (внутриплощадочных) автомобильных дорог | м² | 13200,0 | 19,96 % |

СОДЕРЖАНИЕ

| Общие положения |  |
| --- | --- |
| 1. Существующее состояние. |  |
| 1.1. Размещение участка, охватываемого проектом планировки в планировочной структуре Большелогского сельского поселения. |  |
| 1.2. Климат, ландшафт. |  |
| 1.3. Современное состояние и использование территории. |  |
| 1.4. Улично-дорожная сеть. |  |
| 1.5. Инженерное обеспечение. |  |
| 1.5.1. Водоснабжение. |  |
| 1.5.2. Водоотведение. |  |
| 1.5.3. Санитарная очистка территории. |  |
| 1.5.4. Электроснабжение. |  |
| 1.5.5. Газоснабжение. |  |
| 1.5.6. Теплоснабжение. |  |
| 1.5.7. Телефонизация и радиофикация. |  |
| 2. Проектные предложения. |  |
| 2.1. Архитектурно- планировочная организация территории. |  |
| 2.2 Улично- дорожные сети. |  |
| 2.3. Озеленение |  |
| 2.4. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности маломобильных групп населения. |  |
| 2.5 Основные технико- экономические показатели. |  |
| Исходная документация. |  |